МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования Российской федерации

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерно-технологическая академия

Институт радиотехнических систем и управления 
Кафедра радиотехнических и телекоммуникационных систем

Отчёт

по лабораторной работе №5 «Исследование характеристик высокоэллиптических наклонных орбит»

по курсу «спутниковые системы связи и навигации»

Выполнили ст. гр. Ртсо5-51
Каракозьян Д. В.

Кочубей И.С.

Проверил преподаватель каф. РТС
Беляев А. А.

Таганрог

2025 г.

Цель работы: получить теоретические знания о видах и классификациях орбит ИСЗ; изучить особенности обслуживания территорий при использовании высокоэллиптических наклонных орбит в ССС; получить навыки построения орбит ИСЗ на языке Python.

Ход работы:

Для выполнения работы написали код программы, листинг представлен ниже:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# ===================== ПАРАМЕТРЫ =====================

R_earth = 6371.21  # км, средний радиус Земли

beta_min_deg = 25   # градусов

beta_min = np.deg2rad(beta_min_deg)

# Параметры из таблицы для бригады 5

p_elliptic = [5, 5, 5, 5]

e_elliptic = [0.9, 0.5, 0.15, 0.3]

p_other = [2, 3, 3, 1]

e_other = [0, 1, 3, 1]

# ===================== ФУНКЦИИ =====================

def orbit_equation(p, e, theta):

"""Уравнение орбиты в полярных координатах"""

return p / (1 + e * np.cos(theta))

def calculate_orbital_parameters(p, e):

"""Расчёт параметров орбиты"""

if e < 1 and e >= 0:

if e == 0:

# Круговая орбита

r = p

h = r - R_earth

return h, h

else:

# Эллиптическая орбита

a = p / (1 - e**2)  # большая полуось

r_perigee = a * (1 - e)  # перигей

r_apogee = a * (1 + e)   # апогей

h_perigee = r_perigee - R_earth

h_apogee = r_apogee - R_earth

return h_perigee, h_apogee

else:

# Парабола или гипербола (незамкнутые орбиты)

return None, None

def zone_radius_angle(h):

"""Расчёт углового размера ЗР (θ) в радианах"""

if h is None:

return 0

term = (R_earth * np.cos(beta_min)) / (R_earth + h)

if abs(term) <= 1:

theta_val = np.arccos(term) - beta_min

return max(theta_val, 0)  # не отрицательный

return 0

# ===================== 1. ПОСТРОЕНИЕ ОРБИТ =====================

# 1.1 Эллиптические орбиты

print("=== ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ОРБИТЫ ===")

# Создаем фигуру для эллиптических орбит

fig1, axes1 = plt.subplots(2, 2, subplot_kw={'projection': 'polar'}, figsize=(12, 10))

axes1 = axes1.flatten()

for i, (p, e) in enumerate(zip(p_elliptic, e_elliptic)):

# Генерируем углы

theta = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 256)

# Рассчитываем радиусы

r = orbit_equation(p, e, theta)

# Строим орбиту

axes1[i].plot(theta, r, linewidth=2)

axes1[i].set_title(f'Эллиптическая: p={p}, e={e}', pad=20)

axes1[i].grid(True)

# Рассчитываем параметры

h_per, h_apo = calculate_orbital_parameters(p, e)

if h_per is not None:

print(f"Орбита {i+1}: высота перигея={h_per:.2f} км, высота апогея={h_apo:.2f} км")

plt.suptitle('Эллиптические орбиты (лабораторное задание)', fontsize=16)

plt.tight_layout()

plt.show()

# 1.2 Круги, параболы, гиперболы

print("\n=== КРУГОВЫЕ, ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ, ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ ОРБИТЫ ===")

# Создаем фигуру для разных типов орбит

fig2, axes2 = plt.subplots(2, 2, subplot_kw={'projection': 'polar'}, figsize=(12, 10))

axes2 = axes2.flatten()

for i, (p, e) in enumerate(zip(p_other, e_other)):

# Определяем тип орбиты

if e == 0:

orbit_type = "Круговая"

theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 500)

elif e == 1:

orbit_type = "Параболическая"

# Для параболы избегаем углов, где знаменатель = 0

theta = np.linspace(-0.9*np.pi, 0.9*np.pi, 500)

elif e > 1:

orbit_type = "Гиперболическая"

# Для гиперболы ограничиваем углы

max_angle = np.arccos(-1/e) - 0.1  # немного меньше предельного угла

theta = np.linspace(-max_angle, max_angle, 500)

else:

orbit_type = "Эллиптическая"

theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 500)

# Рассчитываем радиусы

r = orbit_equation(p, e, theta)

# Строим орбиту

axes2[i].plot(theta, r, linewidth=2)

axes2[i].set_title(f'{orbit_type}: p={p}, e={e}', pad=20)

axes2[i].grid(True)

# Рассчитываем параметры

if e < 1:

h_per, h_apo = calculate_orbital_parameters(p, e)

if h_per is not None:

print(f"{orbit_type} {i+1}: высота={h_per:.2f} км")

plt.suptitle('Различные типы орбит (домашнее задание)', fontsize=16)

plt.tight_layout()

plt.show()

# ===================== 2. ЗАВИСИМОСТЬ РАЗМЕРА ЗР ОТ ВЫСОТЫ =====================

print("\n=== РАСЧЁТ ЗАВИСИМОСТИ ЗР ОТ ВЫСОТЫ ===")

# Диапазон высот от 100 до 50000 км

h_array = np.linspace(100, 50000, 200)  # км

theta_array_deg = []

# Рассчитываем θ для каждой высоты

for h_val in h_array:

term = (R_earth * np.cos(beta_min)) / (R_earth + h_val)

if abs(term) <= 1:

theta_rad = np.arccos(term) - beta_min

theta_rad = max(theta_rad, 0)  # не отрицательный

else:

theta_rad = 0

theta_array_deg.append(np.rad2deg(theta_rad))

# График зависимости

fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(10, 6))

ax3.plot(h_array, theta_array_deg, 'b-', linewidth=2)

ax3.set_xlabel('Высота орбиты, км', fontsize=12)

ax3.set_ylabel('Угловой размер ЗР (θ), градусы', fontsize=12)

ax3.set_title(f'Зависимость углового размера ЗР от высоты (β_min = {beta_min_deg}°)', fontsize=14)

ax3.grid(True, alpha=0.3)

# Отмечаем высоты для эллиптических орбит

colors = ['red', 'green', 'blue', 'purple']

for i, (p, e) in enumerate(zip(p_elliptic, e_elliptic)):

if e < 1:

h_per, h_apo = calculate_orbital_parameters(p, e)

if h_per is not None:

# Рассчитываем θ для перигея

term_per = (R_earth * np.cos(beta_min)) / (R_earth + h_per)

if abs(term_per) <= 1:

theta_per_rad = np.arccos(term_per) - beta_min

theta_per_deg = np.rad2deg(max(theta_per_rad, 0))

else:

theta_per_deg = 0

# Рассчитываем θ для апогея

term_apo = (R_earth * np.cos(beta_min)) / (R_earth + h_apo)

if abs(term_apo) <= 1:

theta_apo_rad = np.arccos(term_apo) - beta_min

theta_apo_deg = np.rad2deg(max(theta_apo_rad, 0))

else:

theta_apo_deg = 0

# Отмечаем точки на графике

ax3.scatter(h_per, theta_per_deg, color=colors[i], s=100,

label=f'Орбита {i+1}: h_per={h_per:.0f} км')

ax3.scatter(h_apo, theta_apo_deg, color=colors[i], s=100, marker='s',

label=f'Орбита {i+1}: h_apo={h_apo:.0f} км')

ax3.legend(fontsize=9, loc='upper right')

plt.tight_layout()

plt.show()

# ===================== 3. ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ =====================

print("\n=== РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ ===")

print(f"β_min = {beta_min_deg}°")

print("\n1. Параметры эллиптических орбит:")

for i, (p, e) in enumerate(zip(p_elliptic, e_elliptic)):

h_per, h_apo = calculate_orbital_parameters(p, e)

if h_per is not None:

print(f"   Орбита {i+1} (p={p}, e={e}):")

print(f"     Высота перигея: {h_per:.2f} км")

print(f"     Высота апогея: {h_apo:.2f} км")

# Рассчитываем θ для перигея

term_per = (R_earth * np.cos(beta_min)) / (R_earth + h_per)

if abs(term_per) <= 1:

theta_per_rad = np.arccos(term_per) - beta_min

theta_per_deg = np.rad2deg(max(theta_per_rad, 0))

else:

theta_per_deg = 0

# Рассчитываем θ для апогея

term_apo = (R_earth * np.cos(beta_min)) / (R_earth + h_apo)

if abs(term_apo) <= 1:

theta_apo_rad = np.arccos(term_apo) - beta_min

theta_apo_deg = np.rad2deg(max(theta_apo_rad, 0))

else:

theta_apo_deg = 0

print(f"     θ в перигее: {theta_per_deg:.2f}°")

print(f"     θ в апогее: {theta_apo_deg:.2f}°")

print("\n2. Для других орбит:")

for i, (p, e) in enumerate(zip(p_other, e_other)):

if e == 0:

print(f"   Круговая орбита (p={p}, e={e}):")

h = p - R_earth

term = (R_earth * np.cos(beta_min)) / (R_earth + h)

if abs(term) <= 1:

theta_rad = np.arccos(term) - beta_min

theta_deg = np.rad2deg(max(theta_rad, 0))

else:

theta_deg = 0

print(f"     Высота: {h:.2f} км")

print(f"     θ: {theta_deg:.2f}°")

elif e < 1 and e > 0:

print(f"   Эллиптическая орбита (p={p}, e={e}):")

h_per, h_apo = calculate_orbital_parameters(p, e)

if h_per is not None:

print(f"     Высота перигея: {h_per:.2f} км")

print(f"     Высота апогея: {h_apo:.2f} км")

else:

orbit_type = "Параболическая" if e == 1 else "Гиперболическая"

print(f"   {orbit_type} орбита (p={p}, e={e}):")

print(f"     Незамкнутая орбита")

print("\n=== РАСЧЁТ ЗАВЕРШЕН ===")

# ===================== 4. СЕМЕЙСТВО ЗАВИСИМОСТЕЙ =====================

print("\n=== СЕМЕЙСТВО ЗАВИСИМОСТЕЙ ЗР ОТ ВЫСОТЫ ===")

# Разные значения β_min

beta_values_deg = [5, 15, 25, 35]

h_range = np.linspace(100, 50000, 200)

fig4, ax4 = plt.subplots(figsize=(10, 6))

for beta_deg in beta_values_deg:

beta_rad = np.deg2rad(beta_deg)

theta_vals = []

for h_val in h_range:

term = (R_earth * np.cos(beta_rad)) / (R_earth + h_val)

if abs(term) <= 1:

theta = np.arccos(term) - beta_rad

theta_vals.append(np.rad2deg(max(theta, 0)))

else:

theta_vals.append(0)

ax4.plot(h_range, theta_vals, label=f'β_min = {beta_deg}°', linewidth=2)

ax4.set_xlabel('Высота орбиты, км', fontsize=12)

ax4.set_ylabel('Угловой размер ЗР (θ), градусы', fontsize=12)

ax4.set_title('Семейство зависимостей θ от высоты для разных β_min', fontsize=14)

ax4.grid(True, alpha=0.3)

ax4.legend(fontsize=10)

plt.tight_layout()

plt.show()

print("Графики построены успешно!")

Лабораторное задание.

- Построили эллиптические орбиты СС

Рис. 1. Эллиптические орбиты СС

- Выполнили расчёт требуемой высоты полёта ИСЗ

Рис. 2. Расчёт высот перигея и апогея ИСЗ

- Изобразили семейство зависимостей размера ЗР от массива высот

Рис. 3. Семейство зависимостей размера ЗР от массива высот

Домашнее задание.

- Построили круговые, параболические и гиперболические орбиты СС

Рис. 4. Круговые, параболические и гиперболические орбиты СС

- Выполнили расчёт требуемой высоты полёта ИСЗ

Рис. 5. Расчёт высот ИСЗ

- Изобразили зависимость размера ЗР от высоты

Рис. 6. Зависимость размера ЗР от высоты

Вывод: получили теоретические знания о построении спектров сигналов и их смесей с различными шумами, получили навыки построения спектров сигналов и их смесей с различными шумами на языке Python, получили навыки простейшей цифровой обработки сигналов на языке Python.