МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования Российской федерации

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерно-технологическая академия

Институт радиотехнических систем и управления 
Кафедра радиотехнических и телекоммуникационных систем

Отчёт

по лабораторной работе №3 «Введение в программирование на языке Python в задаче математического

моделирования РЛС»

по курсу «спутниковые системы связи и навигации»

Выполнили ст. гр. Ртсо5-51
Каракозьян Д. В.

Кочубей И.С.

Проверил преподаватель каф. РТС
Беляев А. А.

Таганрог

2025 г.

Цель работы: получить теоретические знания о возможностях применения языка программирования Python для моделирования и разработки радиолокационных систем, закрепить полученные теоретические знания с помощью освоения практических навыков в написании программ на языке Python.

Общие сведения о языке программирования Python:

Язык программирования Python является одним из самых простых в освоении и популярных языков программирования. Задачей данной лабораторной работы является изучение основных конструкций языка Python для последующего применения к прикладным задачам в телекоммуникационных системах, начиная от математических расчётов, заканчивая графическим представлением результатов моделирования и разработки систем.

Написание программ на языке Python.

Каждая программа на языке Python так или иначе начинается с подключения к ней различных модулей для облегчения процесса написания и понимания программы. Говоря простым языком, модуль в Python это просто файл, содержащий код на Python. Каждый модуль в Python может содержать переменные, объявления классов и функций. Кроме того, в модуле может находиться исполняемый код. Можно использовать любой Python-файл как модуль в другом файле, выполнив в нем команду «import». Команда «import» в Python обладает следующим синтаксисом: «import {имя_модуля}». Команда «from ... import» позволяет импортировать не весь модуль целиком, а только определенное его содержимое. Например: «from functools import reduce». Комментарии в Python обозначаются предваряющим их символом «#» и продолжаются до конца строки (т.е. в Python все комментарии являются однострочными), при этом не допускается использование перед символом «#» кавычек. Для комментирования блока кода нужно поставить тройные кавычки в начале комментируемого блока и в конце: «"""». В языке Python не обязательно ставить символ «;» в конце строки, циклы и условные операторы не заканчиваются служебным словом «end», так же отсутствуют фигурные скобки для обозначения блоков кода, вместо них используется символ табуляции. Всё это и многие другие возможности языка Python позволяют ему быть одним из самых простых языков программирования на сегодняшний день.

Модуль NumPy.

NumPy это open-source модуль для python, который предоставляет общие математические и числовые операции в виде пре-скомпилированных, быстрых функций. Они объединяются в высокоуровневые пакеты. Они обеспечивают функционал, который можно сравнить с функционалом MatLab. NumPy (Numeric Python) предоставляет базовые методы для манипуляции с большими массивами и матрицами. SciPy (Scientific Python) расширяет функционал numpy огромной коллекцией полезных алгоритмов, таких как минимизация, преобразование Фурье, регрессия, и другие прикладные математические техники.

Ход работы:

Домашнее задание.

На основе листинга, приведённого в приложении 1 написать код программы по созданию и выводу на графике аддитивной смеси сигналов и шума со следующими параметрами:

Для выполнения работы написали код программы, листинг представлен ниже:

import numpy as np

# служебное слово as означает, что мы можем обозвать подключаемый

# нами модуль так, как мы захотим, например np вместо numpy

import matplotlib.pyplot as plt

# формируем и рисуем массив нормального распределения чисел:

mean = 3 # мат.ожидание

sigma = 1.6 # СКО

N = 174 # длина массива

massive_normal = np.random.normal(mean,sigma,N)

# рисуем полученный массив

plt.figure(1)

plt.plot(massive_normal)

plt.grid("on") #сетка на графике

# формируем и рисуем массив с синусоидальным сигналом 1:

ampl = 1 # амплитуда сигнала

f0 = 16 # частота сигнала

min_limit_x = 0 # наименьшее значение оси x

max_limit_x = 2*np.pi # набольшее значение оси x

N = 174 # длина массива

t = np.linspace(min_limit_x, max_limit_x, N) # создаём ось

x1 = ampl * np.sin(f0 * t)

massive_sin1 = np.sin(x1)

# рисуем полученный массив

plt.figure(2)

plt.plot(massive_sin1)

plt.grid("on") #сетка на графике

# формируем и рисуем массив с синусоидальным сигналом 2:

ampl = 2 # амплитуда сигнала

f0 = 3 # частота сигнала

min_limit_x = 0 # наименьшее значение оси x

max_limit_x = 2*np.pi # набольшее значение оси x

N = 174 # длина массива

t = np.linspace(min_limit_x, max_limit_x, N) # создаём ось

x2 = ampl * np.sin(f0 * t)

massive_sin2 = np.sin(x2)

# рисуем полученный массив

plt.figure(3)

plt.plot(massive_sin2)

plt.grid("on") #сетка на графике

# формируем и рисуем массив с синусоидальным сигналом 3:

ampl = 1 # амплитуда сигнала

f0 = 0 # частота сигнала

min_limit_x = 0 # наименьшее значение оси x

max_limit_x = 2*np.pi # набольшее значение оси x

N = 174 # длина массива

t = np.linspace(min_limit_x, max_limit_x, N) # создаём ось

x3 = ampl * np.sin(f0 * t)

massive_sin3 = np.sin(x3)

# рисуем полученный массив

plt.figure(4)

plt.plot(massive_sin3)

plt.grid("on") #сетка на графике

# формируем и рисуем массив с синусоидальным сигналом 4:

ampl = 4 # амплитуда сигнала

f0 = 2 # частота сигнала

min_limit_x = 0 # наименьшее значение оси x

max_limit_x = 2*np.pi # набольшее значение оси x

N = 174 # длина массива

t = np.linspace(min_limit_x, max_limit_x, N) # создаём ось

x4 = ampl * np.sin(f0 * t)

massive_sin4 = np.sin(x4)

# рисуем полученный массив

plt.figure(5)

plt.plot(massive_sin4)

plt.grid("on") #сетка на графике

# формируем и рисуем массив с синусоидальным сигналом 5:

ampl = 5 # амплитуда сигнала

f0 = 8 # частота сигнала

min_limit_x = 0 # наименьшее значение оси x

max_limit_x = 2*np.pi # набольшее значение оси x

N = 174 # длина массива

t = np.linspace(min_limit_x, max_limit_x, N) # создаём ось

x5 = ampl * np.sin(f0 * t)

massive_sin5 = np.sin(x5)

# рисуем полученный массив

plt.figure(6)

plt.plot(massive_sin5)

plt.grid("on") #сетка на графике

# формируем и рисуем массив с синусоидальным сигналом 6:

ampl = 8 # амплитуда сигнала

f0 = 9 # частота сигнала

min_limit_x = 0 # наименьшее значение оси x

max_limit_x = 2*np.pi # набольшее значение оси x

N = 174 # длина массива

t = np.linspace(min_limit_x, max_limit_x, N) # создаём ось

x6 = ampl * np.sin(f0 * t)

massive_sin6 = np.sin(x6)

# рисуем полученный массив

plt.figure(7)

plt.plot(massive_sin6)

plt.grid("on") #сетка на графике

# формируем и рисуем массив с синусоидальным сигналом 7:

ampl = 9 # амплитуда сигнала

f0 = 11 # частота сигнала

min_limit_x = 0 # наименьшее значение оси x

max_limit_x = 2*np.pi # набольшее значение оси x

N = 174 # длина массива

t = np.linspace(min_limit_x, max_limit_x, N) # создаём ось

x7 = ampl * np.sin(f0 * t)

massive_sin7 = np.sin(x7)

# рисуем полученный массив

plt.figure(8)

plt.plot(massive_sin7)

plt.grid("on") #сетка на графике

Total_x= x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7

massive_sin_all = np.sin(Total_x)

plt.figure(9)

plt.plot(massive_sin_all)

plt.grid("on") #сетка на графике

# Аддитивная смесь

additive_mixture = Total_x + massive_normal

plt.figure(10)

plt.plot(additive_mixture)

plt.grid("on") #сетка на графике

# Мультипликативная смесь

multiplicative_mixture = Total_x * massive_normal

# Вычисление спектров с помощью numpy FFT

spectrum_additive = np.fft.fft(additive_mixture)

spectrum_signal = np.fft.fft(Total_x)

spectrum_noise = np.fft.fft(massive_normal)

spectrum_multiplicative = np.fft.fft(multiplicative_mixture)

# Частотная ось

freqs = np.fft.fftfreq(N, d=(2*np.pi)/N)

# Вычисление амплитудных спектров (модуль)

amp_spectrum_additive = np.abs(spectrum_additive)

amp_spectrum_signal = np.abs(spectrum_signal)

amp_spectrum_noise = np.abs(spectrum_noise)

amp_spectrum_multiplicative = np.abs(spectrum_multiplicative)

# Фазовые спектры

phase_spectrum_additive = np.angle(spectrum_additive)

phase_spectrum_signal = np.angle(spectrum_signal)

# Обратное преобразование Фурье

reconstructed_additive = np.fft.ifft(spectrum_additive)

reconstructed_multiplicative = np.fft.ifft(spectrum_multiplicative)

reconstructed_signal = np.fft.ifft(spectrum_signal)

reconstructed_noise = np.fft.ifft(spectrum_noise)

# Построение графиков

plt.figure(figsize=(15, 10))

# График 1: Временные сигналы

plt.subplot(4, 3, 1)

plt.plot(t, additive_mixture, 'b-', label='Аддитивная смесь', linewidth=1)

plt.plot(t, multiplicative_mixture, 'r-', label='Мультипликативная смесь', alpha=0.7, linewidth=1)

plt.title('Временные области сигналов')

plt.xlabel('Время')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.grid(True)

plt.legend()

# График 2: Отдельные компоненты

plt.subplot(4, 3, 2)

plt.plot(t, Total_x, 'g-', label='Чистый сигнал', linewidth=1)

plt.plot(t, massive_normal, 'm-', label='Шум', alpha=0.7, linewidth=1)

plt.title('Отдельные компоненты')

plt.xlabel('Время')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.grid(True)

plt.legend()

# График 3: Амплитудный спектр аддитивной смеси

plt.subplot(4, 3, 3)

plt.plot(freqs[:N//2], amp_spectrum_additive[:N//2], 'b-', linewidth=1)

plt.title('Спектр аддитивной смеси (амплитуда)')

plt.xlabel('Частота, Гц')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.grid(True)

# График 4: Амплитудный спектр сигнала

plt.subplot(4, 3, 4)

plt.plot(freqs[:N//2], amp_spectrum_signal[:N//2], 'g-', linewidth=1)

plt.title('Спектр чистого сигнала (амплитуда)')

plt.xlabel('Частота, Гц')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.grid(True)

# График 5: Амплитудный спектр шума

plt.subplot(4, 3, 5)

plt.plot(freqs[:N//2], amp_spectrum_noise[:N//2], 'r-', linewidth=1)

plt.title('Спектр шума (амплитуда)')

plt.xlabel('Частота, Гц')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.grid(True)

# График 6: Амплитудный спектр мультипликативной смеси

plt.subplot(4, 3, 6)

plt.plot(freqs[:N//2], amp_spectrum_multiplicative[:N//2], 'm-', linewidth=1)

plt.title('Спектр мультипликативной смеси (амплитуда)')

plt.xlabel('Частота, Гц')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.grid(True)

# График 7: Фазовый спектр аддитивной смеси

plt.subplot(4, 3, 7)

plt.plot(freqs[:N//2], phase_spectrum_additive[:N//2], 'c-', linewidth=1)

plt.title('Спектр аддитивной смеси (фаза)')

plt.xlabel('Частота, Гц')

plt.ylabel('Фаза, рад')

plt.grid(True)

# График 8: Фазовый спектр сигнала

plt.subplot(4, 3, 8)

plt.plot(freqs[:N//2], phase_spectrum_signal[:N//2], 'y-', linewidth=1)

plt.title('Спектр чистого сигнала (фаза)')

plt.xlabel('Частота, Гц')

plt.ylabel('Фаза, рад')

plt.grid(True)

# График 9: Сравнение спектров

plt.subplot(4, 3, 9)

plt.plot(freqs[:N//2], amp_spectrum_signal[:N//2], 'g-', label='Сигнал', alpha=0.7, linewidth=1)

plt.plot(freqs[:N//2], amp_spectrum_noise[:N//2], 'r-', label='Шум', alpha=0.7, linewidth=1)

plt.plot(freqs[:N//2], amp_spectrum_additive[:N//2], 'b-', label='Аддитивная смесь', alpha=0.7, linewidth=1)

plt.title('Сравнение спектров (амплитуда)')

plt.xlabel('Частота, Гц')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.grid(True)

plt.legend()

# График 10: Восстановленные сигналы (обратное преобразование)

plt.subplot(4, 3, 10)

plt.plot(t, additive_mixture, 'b-', label='Исходная аддитивная смесь', alpha=0.7, linewidth=1)

plt.plot(t, np.real(reconstructed_additive), 'r--', label='Восстановленная', linewidth=2)

plt.title('Обратное преобразование Фурье\n(аддитивная смесь)')

plt.xlabel('Время')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.grid(True)

plt.legend()

# График 11: Восстановленный сигнал

plt.subplot(4, 3, 11)

plt.plot(t, Total_x, 'g-', label='Исходный сигнал', alpha=0.7, linewidth=1)

plt.plot(t, np.real(reconstructed_signal), 'r--', label='Восстановленный', linewidth=2)

plt.title('Обратное преобразование Фурье\n(чистый сигнал)')

plt.xlabel('Время')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.grid(True)

plt.legend()

# График 12: Восстановленный шум

plt.subplot(4, 3, 12)

plt.plot(t, massive_normal, 'm-', label='Исходный шум', alpha=0.7, linewidth=1)

plt.plot(t, np.real(reconstructed_noise), 'r--', label='Восстановленный', linewidth=2)

plt.title('Обратное преобразование Фурье\n(шум)')

plt.xlabel('Время')

plt.ylabel('Амплитуда')

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

- Построили шумовой сигнал нормального типа

Рис. 1. Шумовой сигнал нормального типа

- Построили 7 разных синусоидальных сигналов с заданными амплитудами и частотами и смешали их.

Рис. 2. Синусоидальный сигнал 1 с амплитудой= 1 и частотой= 16

Рис. 3. Синусоидальный сигнал 2 с амплитудой= 2 и частотой= 3

Рис. 4. Синусоидальный сигнал 3 с амплитудой= 1 и частотой= 0

Рис. 5. Синусоидальный сигнал 4 с амплитудой= 4 и частотой= 2

Рис. 6. Синусоидальный сигнал 5 с амплитудой= 5 и частотой= 8

Рис. 7. Синусоидальный сигнал 6 с амплитудой= 8 и частотой= 9

Рис. 8. Синусоидальный сигнал 7 с амплитудой= 9 и частотой= 11

Рис. 9. Смесь всех 7 синусоидальных сигналов

- Построили и вывели график аддитивной и мультипликативной смесей сигналов и шума.

Рис. 10. График аддитивной и мультипликативной смесей сигналов и шума

Лабораторное задание.

1) Изучили основы расчёта прямого и обратного преобразования Фурье, а также построения спектров при помощи модуля Numpy

2) Построили спектры аддитивной и мультипликативной смесей и вывели на один рисунок

Рис. 11. Спектр аддитивной и мультипликативной смесей сигналов и шума

3) Получили спектры чистого сигнала и шума отдельно.

Рис. 12. Спектр аддитивной и мультипликативной смесей сигналов и шума

4) Произвели расчёт обратного преобразования Фурье из полученных спектров предыдущего пункта.

Рис. 13. Обратное преобразование Фурье аддитивной смеси сигналов и шума

Рис. 14. Обратное преобразование Фурье смеси синусоидальных сигналов

Рис. 15. Обратное преобразование Фурье шумового сигнала

Вывод: получили теоретические знания о возможностях применения языка программирования Python для моделирования и разработки радиолокационных систем, закрепили полученные теоретические знания с помощью освоения практических навыков в написании программ на языке Python.